- 二、报价清单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荆州博物馆保管楼消防改造工程 |  |  |  |
| 应急照明系统 |  |  |  |
| 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源IXM-D 2.型号：XM-D-0.6KVA-3 3.规格：L550*W220*H750,8回路，详见图纸系统图及甲方要求 4.安装方式：距地1.5米壁装 | 台 | 1 |
| 安全出口标志灯 | 1.名称：中型集中电源集中控制型 安全出口标志灯(有/无“安全出口"字样) 2.型号：XM-BLJC-10E I1W-4BL 3.规格：L365*W15*H127,2W,铝 合金/IP30,具体详见图纸设计设 备说明 4.安装形式：门上0.2m安装 | 套 | 16 |
| 楼层指示标志灯 | 1.名称：中型集中电源集中控制型楼层指示标志灯 2.型号：XM-BLJC-10EII1W-4BFL 3.规格：L365*W15*H127,2W,铝合金/IP30,具体详见图纸设计设 备说明 4.安装形式：距地2.4米处壁挂式安装 | 套 | 8 |
| 消防应急标志灯 | 1.名称：中型集中电源集中控制型 消防应急标志灯(单面左向/右向) 2.型号：XM-BLJC-1LOEI1W-4BL 3.规格：L365*W15*H127,2W,铝 合金/IP30,具体详见图纸设计设 备说明 4.安装形式：距地0.5米处嵌墙式 安装/距地2.4米处吊装 | 套 | 40 |
| 消防应急标志灯 | 1.名称：中型集中电源集中控制型 消防应急标志灯(双向) 2.型号：XM-BLJC-1LOEⅡ1W-4BL 3.规格：L365*W15*H127,2W,铝 合金/IP30,具体详见图纸设计设 备说明 4.安装形式：距地0.5米处嵌墙式 安装/距地2.4米处吊装 | 套 | 8 |
| 消防应急照明灯 | 1.名称：中型集中电源集中控制型 消防应急照明灯 2.型号：XM-ZFJC-E5W-4D/XM- ZFJC-E5W-4Q/XM-ZFJC-E5W-4B 3.规格：Φ105*40/Φ110*31/φ105*85,10W,阻燃ABS树脂/IP30,具体详见图纸设计设备 4.安装形式：吸顶安装/嵌顶安装/ 距地2.4米处壁挂式安装 | 套 | 56 |
| 接线盒 | 1.名称：86型接线盒 2.安装形式：明装 | 个 | 105 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明敷，含管卡/支架，详见图纸设计及现场要求 | m | 785 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1775 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 843 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 22 |
| 火灾监控系统 |  |  |  |
| 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：JTY-GD-G3,100X56(带底座) | 个 | 168 |
| 手动火灾报警按钮(带电话插 孔 ) | 1.名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格：J-SAM-9122, 95.4X42.5X98.4(带底壳) | 个 | 16 |
| 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.规格：HX-M8502,C110X97.5 | 个 | 16 |
| 消防广播(扬声 器 ) | 1.名称：消防应急广播扬声器 2.功率：YXJ3-4A,175X90X200/C 189X115 3.安装方式：吸顶 | 个 | 20 |
| 区域显示器 | 1.名称：区域显示器 2.规格：ZF-GST8903,480X70X380 3.安装方式：距地1.5M | 台 | 4 |
| 接线端子箱 | 1.名称：火灾报警接线端子箱 2.规格：JX100,305X78X305 3.安装形式：距顶0.2M | 个 | 4 |
| 模块箱 | 1.名称：模块箱M/12 2.规格：GST-JX304,600X200X800 3.安装形式：距顶0.2M | 个 | 4 |
| 模块 | 1.名称：总线短路隔离器 2.规格：LD-8313,86X43X86(带底壳 ) 3.安装形式：箱内 | 个 | 5 |
| 模块 | 1.名称：单输入/输出模块 2.规格：LD-8301,86X43X86(带底壳 ) 3.安装形式：箱内 | 个 | 1 |
| 模块 | 1.名称：广播模块 2.规格：LD-8305,86X43X86(带底壳 ) 3.安装形式：箱内 | 个 | 1 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷，含管卡/支架，详见图纸设计及现场要求 | m | 1276 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明敷，含管卡/支 架，详见图纸设计及现场要求 | m | 216 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZDN-BV-2.5mm2 | m | 653 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZDN-BV-4mm2 | m | 28 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZDN-RVS-2*1.0mm2 | m | 1342 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZDN-RVS-2*1.5mm2 | m | 40 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZD-RVVP-2*1.5mm2 | m | 281 |
| 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZD-RVV-2*2.5mm2 | m | 297 |
| 桥架 | 1.名称：金属槽盒 2.规格：100*50mm | m | 10 |